Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

| l.p. | Nazwa przedmiotu | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tablica interaktywna | Wymagane parametry: 1. Powierzchnia aktywna: Przekątna powierzchni roboczej minimum 78”; Format 4:3 (obszar roboczy); powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła; technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni), wielodotykowa,trwała i sztywna konstrukcja tablicy,rozdzielczość tablicy nie mniejsza niż 32000x32000, dokładnośc odczytu min. 1mm, prędkość kursora: 125 punktów na sekundę, paski skrótów po obu stronach tablicy, pozwalające na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne. 2. Obsługa tablicy: Dotykowo za pomocą palca lub pisaków nie posiadających żadnych elementów elektronicznych. 3. Sterowniki i oprogramowanie: Sterowniki: zgodne co najmniej z systemem Windows Windows 7 (32 i 64 bit),10, Windows 8; 4. Oprogramowanie: funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim pozwalające na realizację przydatnych i kreatywnych funkcji(minimum): odtwarzanie video, wstawianie różnych rodzajów wzorców tła; możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy; rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst; rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na figury geometryczne; możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych; regulacja stopnia przeźroczystości obiektów; wstawianie tabel i ich formatowanie; rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli; możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych w komórkach tabeli; definiowanie łączy do dowolnych obiektów; porządkowanie kolejności stron, przenoszenie obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy i wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść; wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu; możliwość dodawania własnych plików Flash; możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy; narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych; pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie; zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu; możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów; bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania; zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć w formatach: plik obrazu, strona internetowa, dokument pdf oraz w plikach aplikacji (m.in.: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel, zabezpieczenia tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. 5. Dołączone akcesoria: -Półka na pisaki lub uchwyt na pisaki montowany np. magnetycznie lub doramy tablicy. -Minimum 3 pisaki interaktywne piszące w minimum 3 różnych kolorach; -Gąbka (wymazywacz) do ścierania tablicy; -Sterowniki oraz oprogramowanie do tablicy na płytach CD; -kabel USB (do zasilania tablicy i komunikacji z komputerem); 6. Montowanie: Format obszaru roboczego zgodny z formatem podstawowym projektora. System montażu pozwalający na instalację na ścianie. 7. Inne wymagania: Wraz z tablicą dostarczyć podręcznik użytkownika tablicy (w języku polskim) i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym; | 7 |
|  | Projektor multimedialny ultra krótkoogniskowy lub krótkoogniskowy | Opis wymagań minimalnych: 1.Rozdzielczość podstawowa:XGA (1024x768), format 4:3 2. Jasność: Minimum 3000 ANSI lumenów w trybie normalnym 3. Kontrast: Min. 2000:1 4. Odległość od ekranu: obraz o przekątnej 78" z odległości max. 50 cm. 5. Porty/złącza: Co najmniej:VGA, HDMI, Audio IN/OUT 2x mini jack 6. Żywotność lampy: Minimum 3000 godzin w trybie pełnej jasności 7. Poziom hałasu: Maksymalnie 39 dB w trybie normalnym 8.Redukcja zniekształceń trapezowych (keystone) 9. Konfiguracja: Menu wyświetlane na ekranie (OSD); Menu w języku polskim 10. Funkcje obrazu: Regulacja ostrości 11. Załączone wyposażenie: Pilot; kabel VGA; kabel HDMI, kabel zasilający; osłona na obiektyw 12. Inne wymagania: Instrukcja w języku polskim. Montaż projektora i tablicy oraz konfiguracja w/w sprzętu z komputerem oraz szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi tablic. Uchwyt naścienny dedykowany do zaproponowanego projektora. | 8 |
|  | Głośniki do tablic interaktywnych | Zestaw dwóch dwudrożnych głośników Moc wyjściowa minimalna 2 x 20 W Częstotliwość przenoszenia w zakresie minimalnym 20 Hz - 20KHz Akcesoria - zestaw do montażu Instrukcja obsługi | 8 |
|  | Komputer zestaw I | Komputer All-in-One o przekątnej ekranu min 19” System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria: najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET. Procesor min. klasy Intel Core i3 lub równoważny o wydajnośni min 2456pkt w teście passmark Pamięć RAM min 4GB DDR4, o częstotliwości 2133 MHz Dysk twardy o pojemności min 500GB karta sieciowa min 1000 Mb/s Napęd 16x Super-Multi (dopuszczany napęd zewnętrzny na USB) klawiatura+mysz (USB) (zestaw z przeznaczeniem do pracowni komputerowej 26 szt. i biblioteki – 1 szt.) | 27 |
|  | Słuchawki nauszne | Słuchawki nauszne, zamknięte, regulowany pałąk, odporne na uszkodzenia, przewód mieszczący się w granicach1,2m - 2m, wskazana regulacja głośności. Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz złącze 1 x 3,5 mm mini-jack , Kolor: czarny | 26 |
|  | Komputer zestaw II | Komputer All-in-One o przekątnej ekranu min 19” System Operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny spełniający kryteria: Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, obsługujący technologię COM, .NET. Procesor min. klasy Intel Core i5 lub równoważny o wydajnośni min 6500pkt w teście passmark 8GB DDR RAM Dysk twardy bez elementów ruchomych min 250GB SSD karta sieciowa min 1000 Mb/s Wbudowany napęd DVD±RW klawiatura+mysz (USB) (Zestaw z przeznaczeniem dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu) | 3 |
|  | MS Office Standard (2016) – licencje edukacyjne , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie | Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe obsługujące technologię COM, .NET. zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji. W pełni wspierające, umożliwiające odczytanie i zapisanie danych w dokumentach utworzonych z rozszerzeniami plików .docx, .xlsx, .pptx, bez utraty danych, bez ich reformatowania i bez użycia aplikacji zewnętrznej, oraz mające umożliwiać pracę na dokumentach utworzonych w różnych wersjach Microsoft Word, Excell. Z przeznaczeniem do pracowni komputerowej i biblioteki | 27 |
|  | MS Office Professional PLUS (2016) – licencje edukacyjne , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie | Najnowsze stabilne oprogramowanie biurowe obsługujące technologię COM, .NET. zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji. W pełni wspierające, umożliwiające odczytanie i zapisanie danych w dokumentach utworzonych z rozszerzeniami plików .docx, .xlsx, .pptx, oraz baz danych z rozszerzeniem accdb , bez utraty danych, bez ich reformatowania i bez użycia aplikacji zewnętrznej, oraz mające umożliwiać pracę na dokumentach utworzonych w różnych wersjach Microsoft Word, Excell. Ponadto oprogramowanie musi umożliwiść obsługę MAKR Z przeznaczeniem dla nauczyciela, dyrektora, sekretariatu | 3 |
|  | Serwer – Pracownia komputerowa | Obudowa typu Tower Pamięć Ram Min. 8GB RAM Zamontowane min 2szt DYSK SAS o pojemności min 300GB Standard konfiguracji Raid 0 , 1 lub10 ( przy 4 dyskach) Karta sieciowa x2 10/100/1000 Mbit Procesor Intel Xeon lub równoważny o wydajności w teście passmark min 6060pkt Minimalna ilość procesorów 1 Wspierane systemy operacyjne między innymi:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 Wewnętrzny napęd optyczny DVD ROM, SATA, INTERNAL Klawiatura, mysz USB | 1 |
|  | Monitor do serwera | matryca matowa Kąt widzenia poziomy min 160 stopni Kąt widzenia pionowy min 160 stopni Przekątna min 19” Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli | 2 |
|  | Windows Server Standard Core 2016 Single Academic OLP 2 Licenses No Level CoreLic , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie | System operacyjny przystosowany do instalacji na zaproponowanym w serwerze ( opisanym w pozycji nr 9 ) musi spełniać wymogi: 1) instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym; 2) ilość obsługiwanych przez system fizycznych rdzeni w ramach dostarczonej licencji co najmniej 16 szt.; 3) pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego min. 4TB; 4) praca w roli klienta domeny Active Directory; 5) możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory; 6) możliwość uruchomienia roli serwera DHCP; 7) możliwość uruchomienia roli serwera DNS; 8) możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP); 9) możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW; 10) możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów; 11) możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 12) możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 13) możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu Windows Server (WSUS); 14) prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania w oparciu o zalecenia MEN Przeznaczenie : Licencja na serwer do pracowni komputerowej |  |
|  | Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie | Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL lub równoważne zgodne zaproponowanym rozwiązaniem w pozycji nr 11 oraz zgodne z licencjonowaniem producenta, zapewniającym możliwość pracy z 26 stacjami roboczymi. Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania Przeznaczenie : Licencja na komputery do pracowni komputerowej | 26 |
|  | Oprogramowanie antywirusowe 1 | Ochrona serwerów plikowych, ochrona komputerów z centralnym zdalnym zarządzaniem, antywirus i antyspyware, skanowanie dysków sieciowych NAS, antyphishing, kontrola dostępu do stron www, dwukierunkowy firewall, antyspam, kontrola urządzeń, ochrona przed botnetami. Konfiguracja w/w oprogramowania. Program do ochrony serwera i stacji roboczych z centralnym zdalnym zarządzaniem do pracowni komputerowej | 27 |
|  | Zasilacz awaryjny ups | Typ obudowy zasilacza : tower Moc rzeczywista 540 Wat. Wyposażenie standardowe; - kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - Kabel USB - Instrukcja obsługi. Port zabezpieczający linie danych; - RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL - RJ45 - linia 10/100/1000BaseT. Zimny start; Tak. Porty komunikacji; USB.. Wymagana ochrona przeciwprzepięciowa i zabezpieczenie przed wahaniami napięć. Minimalna ilość gniazd chronionych podtrzymujących napięcie po zaniku prądu 4szt. Topologia (architektura) – lineinteractive. Czas podtrzymania przy 50% min. 10 min.. | 1 |
|  | Serwer – do pomieszczenia Teletechnicznego | Obudowa serwera typu RACK Procesor klasy intel xeon lub równoważny o wydajności w teście passmark min 6060pkt Pamięć RAM min 8GB RAM Dyski SAS min 2szt o pojemnośni min 300GB każdy RAID 0,1,10 Karta sieciowa : 2szt 10/100/1000 Mbit Wspierane systemy operacyjne między innymi: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 Wewnętrzny napęd DVD ROM Klawiatura, mysz USB | 1 |
|  | Windows Server Standard Core 2016 Single Academic OLP 2 Licenses No Level CoreLic , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie | System operacyjny przystosowany do instalacji na zaproponowanym w serwerze ( opisanym w pozycji nr 15 ) musi spełniać wymogi: 1) instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym; 2) ilość obsługiwanych przez system fizycznych rdzeni w ramach dostarczonej licencji co najmniej 16 szt.; 3) pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego min. 4TB; 4) praca w roli klienta domeny Active Directory; 5) możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory; 6) możliwość uruchomienia roli serwera DHCP; 7) możliwość uruchomienia roli serwera DNS; 8) możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP); 9) możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW; 10) możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów; 11) możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 12) możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory; 13) możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu Windows Server (WSUS); 14) prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania W przypadku zaoferowania produktu równoważnego do Windows Server Standard Core 2016 Single Academic OLP 2 Licenses No Level CoreLic dostawca zobowiązuję się do skonfigurowania posiadanych 20szt komputerów PC z obecnie zainstalowanym na nich oprogramowaniem MS WINDOWS, do pracy w środowisku z zaproponowanym rozwiązaniem/oprogramowaniem równoważnym Przeznaczenie : Licencja na serwer do pomieszczenia technicznego – dla administracji szkoły. |  |
|  | Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL , lub równoważne wg. kryteriów podanych w opisie | Windows Server CAL 2016 Single Open No Level Academic DeviceCAL lub równoważne zgodne zaproponowanym rozwiązaniem w pozycji nr 16 oraz zgodne z licencjonowaniem producenta, zapewniającym możliwość pracy z 24 stacjami roboczymi. Konfiguracja i instalacja w/w oprogramowania Przeznaczenie : Licencja na komputery do administracji, komputery nauczycielskie, biblioteka (24 licencje uwzględnia w/w komputery + komputery które szkoła już posiada) | 24 |
|  | Oprogramowanie antywirusowe nr 2 | Ochrona serwerów plikowych, ochrona komputerów z centralnym zdalnym zarządzaniem, antywirus i antyspyware, skanowanie dysków sieciowych NAS, antyphishing, kontrola dostępu do stron www, dwukierunkowy firewall, antyspam, kontrola urzadzeń, ochrona przed botnetami. Konfiguracja w/w oprogramowania. Licencja na min. 2 lata. Program do ochrony serwera i stacji roboczych z centralnym zdalnym zarządzaniem(administracja, komputery nauczycielskie, biblioteka) | 25 |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | Typ obudowy: Rack Moc rzeczywista; 600 Wat. Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania; - 4 x IEC320 C13. Zimny start; Tak. Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Tak. Porty komunikacji; - RS232 (RJ45) - USB. Klasa Smart UPS Wymagana ochrona przeciwprzepięciowa i zabezpieczenie przed wahaniami napięć. Minimalna ilość gniazd chronionych podtrzymujących napięcie po zaniku prądu 4. Topologia (architektura) – lineinteractive. Czas podtrzymania przy 50% min. 15 min. | 1 |
|  | Przełącznik sieciowy | Switch zarządzalny 48x 10/100/1000Mb/s | 1 |
|  | Szafa Rack 19'' | Szafa Rack 19'' 27U 800mm szerokość /1000 głębokość Wyposażenie: - Półka: 3 szt. - Listwa zasilająca: 1 szt. - Wentylator: 4 szt. - Zestaw montażowy rack - Zamek: 2 szt. Głębokość montażowa: 700 mm | 1 |
|  | Dysk sieciowy-serwer plików (Nas) | Zamontowany dysk minimalna pojemność: dysku 2tb Złącza sieciowe 10/100/1000 Mb/s Skonfigurowanie dostępnych zasobów | 1 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne (laser kolor) | Technologia druku: Laserowa kolorowa Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak Karta sieciowa (LAN/GBLAN): Min 10/100 FUNKCJE: drukarka, skaner, FAX, Kopiarka Druk w kolorze Drukowanie dwustronne (DUPLEX) Automatyczny podajnik dokumentów DADF Skanowanie dwustronne Typ skanera: stolikowy oraz o rozdzielczości skanowania min 600x600dpi Wydajność tonerów nowych kolorowych( standardowych – nie startowych) min: 2900 stron A4 przy 5% pokryciu strony Wydajność nowego tonera czarnego( standardowego – nie startowego) min: 6800 stron A4 przy 5% pokryciu strony | 2 |
|  | Odtwarzacz CD przenośny | Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu odtwarzanie/wstrzymywanie poprzedni/następny odtwarzanie zaprogramowane odtwarzanie wielokrotne losowa kolejność odtwarzania zatrzymywanie Głośniki: 2 wbudowane 2-drożne głośniki BassReflex, osłony głośnika wykończone metalem Połączenia: Host USB Wyjście/wyjście audio/wideo - 3,5 mm Dźwięk: stereo, korekcja dźwięku (2-stop. dynamiczne wzmocnienie basów), moc wyjściowa (RMS) - min12 W Wyświetlacz LCD z podświetleniem, płyta ładowana od góry. Rodzaj zasilania: 220–240 V lub 6 baterii LR20 Wymagany pilot | 4 |
|  | Klawiatura dla osób niedowidzących | Oznaczenia na klawiaturze minimum czterokrotnie większe niż na standardowej klawiaturze, pogrubione. Klawiatura powinna mieć kompaktową konstrukcję i standardowy układ klawiszy z wydzieloną sekcją strzałek i klawiaturą numeryczną. Klawiatura powinna mieć klawisze z pogrubionymi i powiększonymi oznaczeniami o dużym kontraście, np. czarne oznaczenia na żółtych klawiszach. | 2 |
|  | Okablowanie PATCHCORD kat 6. | Długość - 1 m – 35 szt Długości 2,3,5m – 35szt. | 70 |